DETAILPLANEERINGU

SISUKORD

SISUKORD										1

SELETUSKIRI									2-8

KOOSKÕLASTUSED

MAAVALITSUS

SAAREMAA KESKKONNATEENISTUS

SAAREMAA PÄÄSTETEENISTUS

KAARMA VALLAVALITSUS

LISAD

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE AVALDUS

KAARMA VALLAVALITSUSE KORRALDUS,

DETAILPLANEERINGU   ALGATAMISEST

DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TEADE

Ajaleht Meie Maa

KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

KAARMA VALLAVALITSUSE KORRALDUS DETAILPLANEERINGU

VASTUVÕTMISEST

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE TEADE

Ajaleht Meie Maa

DETAILPLANEERINGU AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL

KAARMA VALLAVOLIKOGU OTSUS, DETAILPLANEERINGU

KEHTESTAMISEST

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISE TEADE

Ajaleht Meie Maa

JOONISED

SITUATSIOONISKEEM 			            M 1 : 10000

TUGIJOONIS				 		M 1 : 5000

PLANEERINGU PÕHIJOONIS 			M 1 : 500

SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA	3

1.1. Planeeritav ala	3

1.2. Detailplaneeringu algataja	3

1.3. Kinnistu omanik	3

1.4. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve	3

1.5. Olemasolev olukord	3

1.6. Lähtematerjalid	4

2. PLANEERIMISLAHENDUS	4

2.1. Sissejuhatus	4

2.2. Kinnistu sihtotstarbed	4

2.3. Krundi ehitusõigus	5

2.4. Heakord ja haljastus	5

2.5. Liikluskorraldus	5

2.6.Tehnovõrgud	6

2.6.1 Joogivesi.	6

2.6.2. Reovesi.	6

2.6.3. Side.	7

2.6.4. Elekter.	7

2.7. Jäätmekäitlus	8

2.8. Keskkonnakaitse	8

2.9. Kinnisomandi kitsendused	8

# 1. ÜLDOSA

## 1.1. Planeeritav ala

Planeeritav ala on Kaarma vallas, Abruka külas asuv Aasa kinnistu, suurusega 2,24 ha.

Kinnistu registriosa nr. 12030

Katastritunnusega: 34801:014:0003

## 1.2. Detailplaneeringu algataja

Planeeringu algatajaks on Kaarma Vallavalitsus.

## 1.3. Kinnistu omanik

Aasa kinnistu omanikud on: Vello Merilo, elukoht:  Kaarma v. Kudjape k. Kuressaare tee 17,

AS S.I. InVESTEERINGUD registrikood 11029892, asukoht: Kuressaare linn, Tallinna 1

## 1.4. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve

Aasa kinnistu koosneb ühest katastriüksusest, suurusega 2,24 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa (100%), millest haritav maa 1,8 ha, looduslik rohumaa on 0,4 ha ja muu maa 0,04 ha.

## 1.5. Olemasolev olukord

Planeeritav kinnistu asub Kaarma vallas, Abruka külas.

Maapinna reljeef on tasane , maapinna kõrgus on  vahemikus 2…3 meetrit.

Tehnovõrgud kinnistul puuduvad.

Aasa kinnistu  naaberkinnistuteks on Põllu, Sihi ja Kuke.

Kinnistul merepiir puudub. Põhjast piirneb kinnistu Abruka küla munitsipaalteega.

Aasa kinnistul ehitised puuduvad.

## 1.6. Lähtematerjalid

- Kaarma Vallavalitsuse korraldus nr. 365, 08.juuni 2005.a.  detailplaneeringu

algatamise kohta.

- Kaarma valla ehitusmäärus

- Paberkandjal topokaart M1:10000. 42 a. koordinaatide süsteemis (kasutati maapinna            kõrgusinfo digitaliseerimiseks )

- Digitaalne ortofoto M1:10000

- Digitaalne põhikaardile kantud veekogu piir (tavaline veepiir).

# 2. PLANEERIMISLAHENDUS

## 2.1. Sissejuhatus

Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on  kinnistule ehitusõiguse määramine ühe suvemaja ja abihoone ehitamiseks ja nende teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide rajamiseks, samuti

planeeritavale krundile/katastriüksusele uue sihtotstarbe määramine ja juurdepääsuks vajalike servituutide seadmise vajaduse selgitamine .

## 2.2. Kinnistu sihtotstarbed

Aasa kinnistule moodustatakse vastavalt maakatastriseaduse § 18 lg. 7

eraldi ehitusõigust omav  krunt/katastriüksus suurusega 1900 m².

Ehitusõigust omava krundi/katastriüksuse sihtotstarbeks määrata elamumaa

Kinnistu suurus ja sihotstarbed :

Aasa kinnistu, suurusega 2,24 ha, koosneb kahest katastriüksusest

katastriüksus suurusega 2,05 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa 011

katastriüksus suurusega 1900 m², sihtotstarbega elamumaa 001

## 2.3. Krundi ehitusõigus

Krundi suurus					1900 m²

Lubatud ehitiste arv				3 - 6

s.h:	lubatud hoonete arv			2

lubatud rajatiste arv			2 - 4

Suvemaja korruselisus		1,5

Suvemaja ehitusalune pind		kuni 60 m²

Suvemaja lubatud kõrgus maapinnast		6 m

Abihoone korruselisus	1

Abihoone ehitusalune pind	kuni 30 m²

Abihoone lubatud kõrgus maapinnast	kuni 6 m

Katuse kalle ja harjajoon : 	vastavalt projektile,viilkatus

katusekalle vahemikus 40° - 45°.

Materjalid:	vastavalt projektile, soovitav kasutada loodussõbralikke materjale (maakivi, puit, roog jne.) Ehitusmaterjalide viimistlustoonid valida loodusesse sulanduvad.

Krundi täisehitus %	kuni 10 %

Hoone tulepüsivusklass:	minimaalne TP-3, täpsustatakse projekteerimise käigus

Krundile on planeeritud rajada ühekorruseline hoone(suvemaja), abihoone, septik imbsüsteem ja/või kuivkäimla ja puurkaev.

Krunte ümbritsevate piirete rajamiseks tuleb kasutada looduslikke materjale.

Eluhoonete ja piirete omavaheline arhitektuur peab olema kooskõlas ja sobima loodusesse.

## 2.4. Heakord ja haljastus

Võimalikult suures mahus säilitada olemasolev haljastus. Kruntidel tuleb uute hoonete ehitusprojektide mahus lahendada haljastuse ja heakorra küsimused.

## 2.5. Liikluskorraldus

Kinnistule plaaneertitud ehituskrundile juurdepääs toimub otse Abruka küla munitsipaalteelt rajatava pinnastee kaudu.

## 2.6.Tehnovõrgud

#### 2.6.1 Joogivesi.

Eluhoonetes joogivee saamiseks tuleb projekteerida puurkaev. Puurkaevu puurimine toimub puurimisloa alusel, mis väljastatakse kinnitatud puurkaevu projekti alusel. Puurkaevu üleandmisel tellijale annab puurimisorganisatsioon kaevu tellijale üle koos puurkaevu passiga.

(Veeseadus, puurkaevude projekteerimise kord: Keskkonnaministri määrus nr.8 30.01.1997)

#### 2.6.2. Reovesi.

Heitvete puhastamiseks või kogumiseks on erinevaid võimalusi (ehitus lahendatakse eraldi projektiga).

1. Kuna on tegemist hooajaliselt (suvel) kasutusel olevate hoonetega võib kasutada

mõnda nn. kiirkompostkäimlat. Need on kompaktsed ja hügieenilised valmiskäimlad, mis rahuldavad täielikult suvila vajaduse.

Reovee (köök, saun) puhastamiseks ja loodusesse juhtimiseks koguda reovesi septikusse ja juhtida edasi imbpeenrasse.

Fekaalid komposteeritakse vastavalt Kaarma vallas kehtivale Jäätmehoolduseeskirjale.

2. Septik, biopuhasti ja imbsüsteem

Septik on kahe või kolmekambriline mahuti klaasplastist või järjestikku ehitatud settekaevudena, milles aeglaselt voolav vesi võimaldab tahketel osakestel settida mahuti põhja, kus toimub anaeroobne mikroobne lagundamine, mille jooksul sete osaliselt hüdrolüüsub.

Septikust juhitakse reovesi, millest on eraldunud sete ja hõljum biofiltrisse või biopuhastisse, kus toimub reovee bioloogiline puhastus, peale mida juhitakse reovesi jaotuskaevu kaudu edasi imbväljakule.

Septiku maht sõltub reovee kogusest ja selle koostisest. Mahu arvutamisel tuleks teada ka, et reovee viibeaeg septikus ei tohiks olla alla ühe ööpäeva. Ekspluatatsiooni käigus jääb viibeaeg aga seda lühemaks, mida rohkem septik täitub settega.

Reeglina sobib 2 m³ septik 4-5 inimese reovee puhastuseks. Rohkem kui viie inimese korral on vajalik soetada juba vähemalt 3 m³ septik. Konkreetse septiku mahud sõltuvad hoonete kasutusest.

Heitvete imbumine pinnasesse on loomulik protsess ja parim viis heitvete käitluseks. Puhastus toimub killustiku või kruusakihis ja seda ümbritsevas pinnases.

Reoveepuhastuseks kasutatav septik, biopuhasti/biofilter ja imbsüsteem vajab minimaalset hooldust. Vajalik on septiku tühjendamine kord aastas. Juhul, kui ületatakse projekteerimisel arvestatud reovee hulgad, siis ka tihedamalt.

Septikust,biopuhastist/biofiltrist ja imbväljakust koosnevast puhastussüsteemist annab ülevaate alljärgnev joonis

3. KOMBISEPTIK koosneb ühest kogumismahutist A ja kahekambrilisest settemahutist B, C mis on eraldatud vaheseinaga. Kombiseptikus juhitakse reoveed (e. WC heitveed) sisendtoru E kaudu kogumiskambrisse A ning ülejäänud heitveed (vannituba, köök) sisendtoru E2 kaudu settekambrisse B. (v.t. joonist)

#### 2.6.3. Side.

Sidekommunikatsioonide väljaehitamist kinnistul ei planeerita.

#### 2.6.4. Elekter.

Elektrivarustuse väljaehitamise suurte kulude tõttu elektrivarustust kinnistule ei planeerita.

Vajaminev elektrienergia toodetakse vastavate statsionaarsete või mobiilsete seadmetega.

Tulevikus on elektrivarustus võimalik lahendada vastavalt OÜ Jaotusvõrk poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele

## 2.7. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele.

## 2.8. Keskkonnakaitse

Et eesmärk on säilitada kinnistul olev loodus võimalikult muutmata kujul on ehitusala planeeritud kohta, kus:

- ehitusala ei vaja lisatäidet (maastik kõrge ja tasane).

- on parim võimalus säilitada olemasolevat loodust.

Ühe kinnisasja omanikule vajaliku puurkaevu asukoht peab olema võimalikest reostusallikatest mitte vähem kui 10 m kaugusel.

Omapuhasti imbsüsteemid peavad olema hoonetest vähemalt 10 m kaugusel ja septikud 5 m kaugusel (Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded Vabariigi valitsuse 16.05.01 määrus nr.171).

## 2.9. Kinnisomandi kitsendused

Peamised seadusjärgsed kitsendused:

Asjaõigusseadus

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus – ( Tehnovõrgu ja -rajatise talumine )

Looduskaitseseadus¹

Veeseadus

Jäätmeseadus

Vabariigi Valitsuse 16.mai 2001.a. määrus nr.171,

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded

Vabariigi Valitsuse 31.juuli 2001.a. määrus nr.269

Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord

Koostas : Andres Abna

……………………….