TÖÖ NR. 04 - 10    DAGOpen OÜ Projektbüroo

Kaarma valla Vaivere küla Kõrtsisauna maaüksuse detailplaneering

DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSED

1.

2.

3.

4.

Sisukord

A. SELETUSKIRI

1. Üldosa

2. Planeeritava ala asukoht ja olemasolevad tingimused

2.1 Planeeritava ala asukoht

2.2 Looduslikud tingimused

2.3 Geoloogilised tingimused

2.4 Olemasolev insenerivarustus

3. Planeerimislahendus

3.1 Üldlahendus

3.2 Maakasutus - krundijaotus, kruntide kasutuse sihtotstarve ja

kasutusõiguse kitsendused

3.3 Kruntide ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

3.4 Keskkonna- ja tulekaitsenõuded

3.5 Teedevõrk ja liikluskorraldus

3.6 Insener-tehniline varustus

3.7 Tehnilised näitajad

4. Haljastus ja heakorrastus

5. Kasutatud kirjandus

B. GRAAFILINE OSA

1. Situatsiooniskeemid                                      M 1 : 10 000, 1 : 150 000

2. Tugiplaan 								M 1 : 1000

3. Krundijaotusplaan						M 1 : 1000

4. Ehitusõiguse plaan ja nõuded ehitustele			M 1 : 1000

5. Insener-tehniliste võrkude koondplaan,liikluskorralduse skeem												M 1 : 1000

C. LISAD

- Detailplaneeringu lähteseisukohad nr. 50 – Kaarma Vallavalitsus;

- Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine – Kaarma Vallavalitsuse korraldus 28.mai 2003.a. nr. 383

- Detailplaneeringu algatamine Kaarma Vallavolikogu otsus 14. mai 2003 nr 88

- Sõidukite ruumivajadus ristprofiilis

A.SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Käesolev töö "Saare maakonna Kaarma valla Vaivere küla Kõrtsisauna maaüksuse detailplaneering" on koostatud vastavalt Kaarma Vallavalitsuse poolt koostatud lähteseisukohtadele. Detailplaneering on algatatud Kaarma Vallavolikogu otsusega nr. 88  14.mai 2003.a.

Käesoleva detailplaneeringu koostamisest võtsid osa DAGOpen OÜ Projektbüroo arhitekt Jüri Kuusemets, insenerid Urmas Voolma ja Taavi Stomma.

Planeeritava maa-ala suurus on 11,03 ha, mis paikneb lõuna Saaremaal Kuressaarest 5 km ida suunas Vaivere külas hõreda metsaga kaetud hoonestamata maa-alal. Maa-ala külgneb põhjasuunalt Kuressaare – Pihtla maanteega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse kruntimine, ehitusõiguse määramine ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta maaüksuse maakasutuse sihtotstarvet.

2. PLANEERITAVA ALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVAD TINGIMUSED

2.1 Planeeritava ala asukoht

Planeeritav maa-ala paikneb Kaarma vallas Vaivere külas, mis asub Saare maakonna lõunaosas, Kuressaare linnast umbes 5 km kaugusel ida pool.

Maa-ala asub Kuressaare-Pihtla maanteest lõuna pool, tee ja mere vahelisel metsaga kaetud alal.

Naabruses asuvad Kudjape (valla suurim küla - 479 elanikku) ja Vaivere (59 elanikku) külad

Kaarma vald, pindalaga 400 km², ümbritseb Kuressaare linna. Elanike arv vallas on 4250 inimest (seisuga 11.03.2002).

2.2 Looduslikud tingimused

Piirkond on madal ja tasane rannikumaa ühtlase kaldega lõuna suunas.

Rannikul on valdavateks sooldunud ranniku- ja gleistunud rähk- ning gleimullad.

Õhukese rohukamaraga kaetud pinna all on osaliselt kruusa, pool osaliselt paeklibuga savine paepealne kiht.

Looduskeskkond on Saaremaale omane – männid vaheldumisi kaskedega. Üldilmelt lihtne paepealne tasandikuline pinnamood.

Planeeringuala kirdepoolne osa on endine õu, kus kasvavad vanad õunapuud ja üksikud männid. Maantee ääres on heas kasvujärgus noor männik. Lõunapoolne ja keskosa on kaetud võsastunud segametsaga (männid ja kased).

2.3 Geoloogilised tingimused

Aluspõhi koosneb siluri ajastu settekivimitest. Sel ajastul toimus karbonaatsete kivimite – lubjakivi, dolomiidi ja mergli settimine.

Saaremaa lõunarannikul järgneb (Kaarma )paadala lademele kaugatoma lubjakivi. See on õhukesekihiline jämekristalne lubjakivi ja dolomiit, milles esineb arvukalt võrdlemisi suuri rõngaid – mereliitiate varrelülisid.

Pinnamoe poolest on Saarema Lääne –Eesti madaliku koosseisu kuuluv paelava, kus esineb nii aluspõhjalist kui ka pinnakattest tingitud väiksemaid pinnamoe ebatasasusi. Pinnakate on enamasti rähkmoreen, klibu, mere- ja tuiskliiv. Oletatav pinnakatte paksus planeeringualal on 2....3 m.

Kogu maa-ala on kaetud vett hästi läbi laskva pinnakattega. Olemasoleva kaardimaterjali alusel on pinnakatteks kividega saviliiv ja selle all õhuke kruusliiva kiht, edasi maksimaalselt 3 m sügavuselt algab paas.

Kehtivate seadusaktide alusel on tegemist nõrgalt kaitstud põhjaveega alaga, mis seab kitsendavad tingimused heitvee ärajuhtimisele ja veevarustuse rajamisele.

2.4 Olemasolev insenervarustus

Planeeritaval maa-alal puuduvad kanalisatsiooni- ja veetrassid. Puudub ka elektrivarustus.

3. PLANEERIMISLAHENDUS

3.1 Üldlahendus

Planeerimislahenduse eesmärgiks on hoonestusõiguse seadmine tundlikusse rannikumetsa vööndisse ja uue linnalähedase väikeelamute piirkonna rajamine. Detailplaneeringus on püütud võimaluste piires säilitada väljakujunenud struktuure, maastikulist omapära ja piirkonnale omast taimestikku. On soovitud anda maaomanikule pereelamute ehitusvõimalus, mis on sobiv loodusmaastikule ega mõjuta oluliselt looduskooslust.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste asjaolude, piirangute ja printsiipidega:

- 50 m laiune teekaitsetsoon;

- kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid ja metsasihte teedevõrgu rajamiseks;

- säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud hoonestus ( krundi suurused ei oleks üldjuhul alla 0,45 ha),

- planeerida optimaalne sõidutee, mis tagab lokaalsed juurdepääsud kõikidele kruntidele ja vastab tuletõrjenõuetele;

- lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee- ning reoveekäitlus;

- majapaaride vaheline miinimumkaugus ei tohiks olla alla 60 m;

- elamute rajamisel metsastatud alale tuleb krundil olevast metsaalast säilitada vähemalt 50%;

- vältida kõrvuti rajatavate majade puhul väikesi katusekalde erinevusi, sest see jätab kohati läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme (näit. 20° ja 25°);

- hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi).

3.2 Maakasutus - krundijaotus, kruntide kasutuse sihtotstarve ja kasutusõiguse kitsendused.

Käesoleva planeeringuga on Kõrtsisauna m/ü kogu planeeritav ala jagatud kruntideks, kommunikatsioonide ja avaliku tee maa-alaks. Planeerimisprojektis on tehtud ettepanekud üksikelamute ehitamiseks looduslikult omapärases linnalähedases metsas.

Kõrtsisauna m/ü maa-ala on jagatud 22 üksikelamu, avaliku tee ja trasside krundiks, üheks pumpla-veehoidla krundiks ning üheks alajaama krundiks.

Kruntideks planeeritava maa-ala sihtotstarve oli seni maatulundusmaa. Kruntide osas on uus maakasutuse sihtotstarve pereelamumaa (EP). Maantee äärsel krundil jaguneb kasutus kaitsehaljastuse- ja pereelamumaaks. Samas on pumpla-veehoidla planeeritav krunt, mis on veetootmise maa (OV).

Teede ja trasside alla jääv maa on põhiliselt teede-tänavate maa (LT). Katastrijärgne sihtotstarve valitakse samadele moodustatavatele kruntidele lähtuvalt detailplaneeringu leppemärkidele vastavatele katastriüksuste sihtotstarvetele.

Planeeritud krundijaotus, suurus, detailplaneeringujärgne sihtotstarve ja katasriüksuste sihtotstarve:

| Krundi nimetus | Krundi suurus m² | Krundi det.pl. sihtotstarve % | Katastriüksuse sihtotstarve % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Puurkaev- pumbamaja 2. Kõrtsisauna tee 1 | 4500 | veetootmise ehitise maa OV 100 pereelamumaa EP 50 | tootmismaa T 100 elamumaa E 100 |
| 3. Kõrtsisauna tee 2 | 5240 | pereelamumaa EP 50 kaitsehaljastuse maa HK 50 | elamumaa E 50 maatulundusmaa M 50 |
| 4. Kõrtsisauna tee 3 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 5. Kõrtsisauna tee 4 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 6. Kõrtsisauna tee 5 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 7. Kõrtsisauna tee 6 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 8. Kõrtsisauna tee 7 | 5500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 9. Kõrtsisauna tee 8 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 10. Kõrtsisauna tee 9 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 11. Kõrtsisauna tee 10 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 12. Kõrtsisauna tee 11 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 13. Kõrtsisauna tee 12 | 36 | alajaam OE 100 | tootmismaa T 100 |
| 14. Kõrtsisauna tee 13 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 15. Kõrtsisauna tee 14 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 16. Kõrtsisauna tee 15 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 17. Kõrtsisauna tee 16 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 18. Kõrtsisauna tee 17 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 19. Kõrtsisauna tee 18 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 20. Kõrtsisauna tee 19 | 4500 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| .21 Kõrtsisauna tee 20 22. Kõrtsisauna tee 22 23. Kõrtsisauna tee 24 | 4500 4500 4500 | pereelamumaa EP 100 pereelamumaa EP 100 pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 elamumaa E 100 elamumaa E 100 |
| 24. Kõrtsisauna tee | 8713 | tee ja tänava maa LT 100 | transpordi maa T 100 |

Kruntide pakutud aadressid on soovitusliku iseloomuga. Kruntide suurused täpsustatakse katastriüksuste moodustamise käigus.

Kruntide kasutusõiguse kitsendused.

1. Krundile Kõrtsisauna 2 ja 4 laieneb puurkaevu sanitaarkaitsetsoon, millele laienevad Veeseaduse § 28, 28’ tulenevad nõuded.

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede niitmine ja veeseire.

2. Tegevust tee kaitsevööndis reguleerib Teeseaduse §36.

3. Tehnovõrkude ja tehnorajatiste rajamisel kehtivad Asjaõiguseaduse § 158 sätted.

4. Elektrivõrgu kaitsevööndeid ja nendega seotud kitsendusi reguleerib

Energiaseaduse §15.

3.3 Kruntide ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

Kruntidele märgitud ehitusalad on määratud lähtuvalt iga krundi asukohast planeeritaval alal ja selle looduslikest tingimustest. Soovitav on paigutada hoonestus 2-majaliste gruppidena ja nii säilitada rohkem olemasolevaid kasvujõus puid kogu planeeritaval alal. Planeeringus on säilitatud maanteeäärne kasvujõus männik, väärtuslikumad puudegrupid ja üksikpuud.

Planeering ei kohusta ehitama määratletud majatüüpe. Igale krundile rajatakse elamu vastavalt planeeringus kehtestatud ehitusõigustele ja arhitektuurinõuetele (harjajoone suunad, materjalid).

Lähtuvalt kruntide suurustest kohustuslikke ehitusjooni detailplaneering ei määra, kuid ehitised peavad paiknema kruntide ehitusaladel.

Planeeringuala on jagatud 25 krundiks. Neist üks on vajalik tehnorajatiste ja tulekustutusvee mahutite rajamiseks, üks teede-trasside tarbeks, üks uue alajaama paigaldamiseks  ja 22 üksikelamute rajamiseks. Igale elamukrundile on seatud õigus 1 pereelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks.

Kruntide ehitusõigused:

1. Kõrtsisauna tee  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 24

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, kuni 2 abihoonet)

Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind	-	elamu  - 200 m²

abihoone   -  100 m²

Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)	-elamu - 8 m

abihoone -  6 m

Olulisemad arhitektuurinõuded:

Maksimaalne korruselisus -		elamu   - 2

abihoone     -  1

Katused:	kalded		-  30 - 45°

materjal	- sindel (puit ja ruberoid),

katusekivi, plekk

Välisseinad			- puit,  kivi, krohv

Nähtav sokliosa		- kivi, betoon, krohv

Piirdeaiad			- lattaed, võrkaed, kivi-puitaed

Tulepüsivusklass		- TP-1, TP-2,TP-3

2. Puurkaev-pumbamaja

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil – 1 (pumbamaja)

Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind	          30 m²

Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)- 5 m				Olulisemad arhitektuurinõuded:

Hoonete maksimaalne korruselisus -  1

Katused:	kalded		- 20 - 30 °

materjal	-  katusekivi, plekk

Välisseinad			- puit, kivi

Nähtav sokliosa		- kivi, betoon, krohv

Piirdeaiad			- lattaed, võrkaed, kivi-puitaed

Tulepüsivusklass		- TP-1, TP-2,TP-3

3. Kõrtsisauna tee 12			-alajaam

Hoonete projekteerimisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse loodusesse ning hoone asukoha valikul lähtuda piiratud raiete vajalikkusest. Ehitusalad koos seda ümbritseva alaga tuleb kujundada raiete, metsaaluse koristamisega elamiseks sobivaks looduslikuks õuemaaks. Raided kruntidel ei tohiks ületada 50% kasvavate puude mahust. Hoonete juurde ei ole soovitav rajada suurt tuluaeda. Kruntide uue haljastuse kujundamisel tuleks lähtuda ümbritsevast loodusest ja kujundada seda põhiliselt planeeringus märgitud ehitusalal.

3.4 Keskkonna- ja tulekaitsenõuded

Keskkonnakaitse nõuded

Kuna planeeritaval alal puudub praegu arvestatav majandustegevus ja alaline elanikkond, puudub ka alaline reostuskoormus.

Nõrgalt kaitstud põhjavee alal tuleb rangelt jälgida heitvete käitlemise nõudeid.

Ümbruskonnas rannaga piirnev mets ja ehituspiirkondi eraldavad kasvujõus puud, mis pakuvad kaitset tuulte eest, peavad säiluma vaatamata piirkonnas tekkivale ehitustegevusele. Planeeringuala maanteeäärne kasvujõus noor männik on minimaalne, kuid vajalik kaitsvaks ja hajutavaks haljasvööndiks maantee ja rajatavate hoonete vahele. Teed ja kunagised teerajad planeeringualal ning kogu ümbruses vajavad korrastamist. Looduskoosluste säilitamine tuleb tagada koos ehitustegevusega. Maastikulise ilu säilitamine (säästlik uuendamine) ja piiratud ning suunatud ehitustegevus annab maale uue piirkonna elutegevuseks vajaliku väärtuse.

Tulekaitsenõuded

Maa-ala planeerimisel on lähtutud kehtivatest tuletõrjenormidest.

Planeeritud ala hoonestus kuulub põhiliselt tulepüsivuse seisukohalt klassi tähistusega TP3. Hooned planeeritaval alal saavad olema ühe- ja kahekorruselised, kõrgusega alla 8,5 m.

Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv ehitis tuleb püstitada krundi piiridest vähemalt 5 m kaugusele ja suurematest metsamassiividest tuleks hooned rajada vähemalt 10 m kaugusele (okaspuumetsast 15 m).

Planeeritavale alale rajatakse 22 pereelamut koos abihoonetega. Tulekustutusvee tarbeks on vajalik rajada maantee äärde Kõrtsisauna tee algusesse tulekustutusveemahuti (2 x 50 m³) koos vajaliku platsiga (min.12 x 12 m) tulekustutusauto manööverdamiseks. Tee veevõtukohani peab olema sõidetav ja talvel lumest puhastatud. Hoonetele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks on planeeritud 4 m laiused juurdesõiduteed kahesuunaliselt Kõrtsisauna teelt.

3.5 Teedevõrk ja liikluskorraldus

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Kuressaare – Pihtla riigimaanteega, millelt rajatakse kaks mahasõitu: üks Kõrtsisauna teele ja teine tulekustutusvee mahutini. Planeering näeb ette ühe uue tee rajamist :

- Kõrtsisauna tee 	 - kahesuunaline tee teeala laiusega 12 m;

Planeeritud teelt hargnevad juurdepääsuteed kõigile moodustavatele kruntidele.

Rajatavate teekatete laius on 5,6 m ja lubatud maksimaalne kiirus 40 km/h.

Tee ei rajata läbisõiduteena. Elamugrupi privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks rajatakse tee lõppu ringtee tagasipööramiseks või peatumiseks.

Kärdu peakraavi ümbruse detailplaneeringu (Kuressaare kommunaalprojekti töö 122-03-DP) järgselt rajatava teeni maaüksuse lõunapiiril, planeeritakse rajada uute kruntide vaheline jalgrada.

3.6 Insener-tehniline varustus

3.6.1 Veevarustus ja kanalisatsioon

Iga planeeritava krundi hoonete varustamine veega on ette nähtud rajatavast puurkaevust ühise veevarustuse süsteemi baasil. Perspektiivselt ühendatakse veevarustussüsteem Kuressaare linna ühisveevõrguga. Liitumine projekteeritakse vastavalt Kuressaare Veevärgi AS poolt väljastatud liitumistingimustele. Veevarustusvõrk rajatakse põhiliselt teealale. Jaotustorustiku projekteerimisel-ehitamisel tuleb ette näha vajalikul hulgal sulgemis-tühjenduskohti.

Veetorustiku paigaldussügavus on vähemalt 1,2 m.

Arvestuslik veevajadus (koos kastmisveega) on 15 m³/ööp.

Tegemist on nõrgalt kaitstud põhjaveega alaga, kus ei ole lubatud heitvete pinnasesse immutamine.

Arvestades maapinna reljeefi ja planeeringu koostamise ajal teadaolevat geoloogiat, peaks olema planeeringu põhiala kanaliseeritav lõuna suunas isevoolse kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise teel.

Trasside projekteerimiseks on vaja teostada geoloogilisi uurimisi.

Kuressaare linna ühiskanalisatsioonivõrguga liitumiseks projekteeritakse ringtee keskele (planeeringu ala kõige madalam koht) rajatavast pumplast survetrass piki Kõrtsisauna teed tagasi maanteeni ja sealt piki maantee äärt liitumiskohani. Kanalisatsioonilahendus koostatakse vastavalt Kuressaare Veevärgi poolt väljastatud liitumislepingule. Arvestuslik reovee kogus on 15 m³/ööp.

Kuni kanalisatsioonivõrgu ja survetrassi väljaehitamiseni rajatakse kanaliseerimiseks kogumiskaevud (soovi korral ehitatakse kompost-kuivkäimlad).

3.6.2 Elektrivarustus

Elektrivõrkude planeeringuga on ette nähtud 0,4 kV kaabelliinide ehitamine ning uue 10/0,4 kV alajaama paigaldamine Kõrtsisauna m/ü planeeringuala keskele tee äärde. Alajaama toide tuuakse piki teealasid Vätta 10 kV fiidri mastist nr 324 Pihtla tee ääres. Projekteeritava 10/0,4 kV alajaama tüüp ning kaablite ristlõiked määratakse eraldiseisva elektrivälisvõrkude ehitusprojektiga, mille koostamisel lähtutakse juba konkreetsete ehitiste (elamud, abihooned, pumplad, ärihoone) arvutuslikest võimsustest. Hoonestuse varustamine elektrienergiaga on ette nähtud teostada 0,4 kV kaabelliinide kaudu. Kaablid paigaldada 0,7 m sügavusele maapinnast. Ristumisel teedega kaitsta kaablid plasttoruga ning paigaldada 1,0 m sügavusele teepinnast. Kaablid märgistada signaallintidega.

Arvestijaotuskilbid on planeeritud arvestusega, et igale või paarile kinnistule jääks 1 arvestikilp krundi piirile sissesõidutee äärde. Iga kinnistu sisene madalpingevõrk lahendatakse eraldiseisva hoone ehitus- või tööprojektiga. Elektrivõrguga liitumine toimub arvestusega, et iga tulevase kinnistu omanik hakkab tulevikus võrguettevõtjaga arveldama eraldi.

Arvestuslikud võimsused ja peakaitsmed üksikobjektidele:

- elamu:            peakaitse 3x25A    installeeritud võimsus 23,5 kW

arvutuslik võimsus    10 - 12 kW

- pumpla:          peakaitse 3x16A    installeeritav võimsus 8,0 kW

arvutuslik võimsus       8,0 kW

Uue alajaama külge ühendatakse kokku 22 eluhoonet ja 1 pumpla

- Liidetav amprite summa 570 A

- Installeeritud võimsuste summa 525 kW

- Arvutuslike võimsuste summa    272 kW

Praktikas väljakujunenud empiirilistele seostele tuginedes piisab uue alajaama võimsuseks 250 kVA (400A), kui elamud ei ole elektriküttel (vähene põrandaküte on sisse arvestatud).

Elektrikütte kasutamisel lisandub ca` 4-6 kW elamu kohta.

3.6.3 Tehnovõrkude koridorid

Tehnovõrkude plaanil on tähistatud planeeritud kruntide maa-alale jäävad tehnovõrkude koridorid. Kanalisatsioonitrasside koridori laius on üldjuhul 6 m, üldkasutatavatel veetrassidel 10 m, elektrikaablitrassidel 2 m ja sidekaabliltrassil 4 m. Paralleelselt kulgevate vee- ja kanalisatsioonitorustike vaheline min. kaugus on 0,5 ja 1,5 m (lähtuvalt EPN 17 linnatänavad osa 8. Tehnovõrgud ja -rajatised. Tabel 8.2 ja tabel 8.3, märkus 1). Ehitusalale jäävad trassid ja õhuliinid võib lähtuvalt ehituste vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult valdajaga.

Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest. Hoonete ja rajatiste tehnovarustus tuleb lahendada vastavuses võrkude valdajate väljastatud tehniliste tingimustega.

Tehnovõrkude tähistatud koridorid märgivad kommunikatsioonide asukohti, mille osas kehtivad kinnisasjade omanikele asjaõigusseaduse §158 ja 164 sätted.

3.7 Tehnilised näitajad

1. Planeeritava maa-ala suurus	11,03 ha

2. Ehitustealune pind -               	6600 m2

3. Hoonestuse osa - 		6,0 %

4. Planeeritud ehituskrunte -	pereelamu krunte	- 22

4. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS

Planeeritavat ala iseloomustab hõre kõrghaljastus, mis jääb rajatavaid hooneid ümbritsema (majad on "istutatud" puude vahele). Seetõttu ei ole hoonete juures ette nähtud suuri aiamaasid. Vajadusel võib täiendistutusteks kasutada igihaljaid koolitatud liike. Hoonete ümber rajatakse muru.

Hoonestuse vaheline haljastus puhastatakse võsast, säilitakse kasvujõus puud ning hooldatakse maapind. Tee alguses maantee ja hoonestuse vahele jääv noor kasvujõus männik vajab säilitamist, täiendavat hooldust ja selekteerimist.

Jäätmekäitluses lähtuda järgmistest dokumentidest:

- Jäätmeseadus;

- Eesti Vabariigi jäätmekava;

- Saare maakonna jäätmekava;

- Kaarma valla jäätmekava;

- Kaarma valla jäätmehooldus eeskiri.

Jäätmekäitlusstrateegia planeeritaval alal tegutsemiseks:

- välditakse suuremas koguses jäätmete teket;

- püütakse taaskasutada jäätmeid (materjalina, energia tootmiseks, kompostimiseks);

- jäätmete ohtlikkuse vähendamine;

Ohtlike jäätmete vastuvõtupunktid asuvad Kuressaares.

Klaastaara, plastiku ja alumiiniumi vastuvõtt toimub samuti valla jäätmekava järgsetes kohtades valla territooriumil. Teedevõrgu ja elamute väljaehitamisel tuleks klaas- ja plastiktaara vastuvõtt lahendada kohapeal, arvestades kogu planeeritavat ala. Selleks on sobiv koht veehoidla alal.

Biojäätmed võib osaliselt kompostida kohapeal, kasutades selleks komposterit või avakompostimist.

Olmejäätmete vedu saab toimuma valla territooriumil organiseeritult vastavalt väljatöötatud kavale. Elamute omanikel ühineda Kaarma vallas korraldatud olmejäätmete veoga, milleks sõlmitakse leping valda teenindava firmaga, kes rendib või müüb ka prügikastid ja vajadusel konteinerid.

5. KASUTATUD KIRJANDUS

Saaremaa. Koostanud E.Lobu, E. Prooses ja V. Miller. Tallinn, 1970;

Eesti metsad. Koostanud U.Valkja J.Eilart Tallinn, 1974;

Eestimaa viimastel aastamiljonitel. A.Raukas Tallinn 1988;

Kaarma valla üldinfo internetis

Seadused:

EV Planeerimisseadus

EV Ehitusseadus

EV Ranna ja kalda kaitse seadus

EV Asjaõigusseadus

EV Metsaseadus

EV Veeseadus

EV Kaitstavate loodusobjektide seadus

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded.

Koostas: arh. J. Kuusemets