1.	Sissejuhatus

1.1.	Detailplaneeringu koostamise alused

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Kaarma Vallavalitsuse korraldus 03.02.2005 nr 69 detailplaneeringu algatamise kohta Kaarma vallas Kudjape külas Aiamaa kinnistul, mis on välja antud tuginedes planeerimisseadusele, Kaarma valla ehitusmäärusele ning kinnistu omaniku taotlusele.

1.2.	Detailplaneeringu eesmärk

Planeeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, jagamine elamukruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse planeerimine ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtteline lahendamine.

2.	Olemasoleva olukorra analüüs

2.1.	Planeeritava ala seosed külgnevate aladega

Planeeritav ala asub vahetult Kuressaare linna piiri taga, Kudjape küla tiheasustuse piirkonnas. Ühelt poolt piirneb kinnistu korterelamutega, teiselt poolt varasema detailplaneeringuga planeeritud väikeelamukruntidega. Juurdepääs kinnistule on Nõmme tänavalt ja ehitusjärgus olevalt Mündi tänava pikenduselt, mis on rajamisel Riksu maaüksuse detailplaneeringu kohaselt (kehtestatud).

	Olemasolev krundijaotus ja kehtivad piirangud

Planeeritaval alal asub üks Aiamaa kinnistu: katastritunnus 27003:001:0210, kinnistu registriosa nr 25021, sihtotstarve maatulundusmaa, suurusega 8561 m². Kinnistut läbivad Eesti Energia AS 0,4kV õhuliinid. Kinnistule ulatub puurkaev-pumpla sanitaarkaitsevöönd. Kinnistut läbivad kraavid.

	Looduslikud tingimused

Krunt on tasase reljeefiga kerge langusega lõuna suunas. Krundil kasvab võsa ja üksikuid väheväärtuslikke puid.

	Olemasolev hoonestus

Puudub.

2.5.	Olemasolev tehnovarustus

Puudub.

3.	Detailplaneering

3.1.	Lähialade funktsionaalsed seosed

Lähialal on väljakujunenud elamupiirkond, ühelt poolt väiksemad korterelamud, teiselt poolt uued üksikelamud. Tänavavõrk on olemasolev.

3.2.	Üldised arhitektuursed nõuded

Planeeritavad üksikelamud on ette nähtud projekteerida maksimaalselt kahekorruselisena, viilkatusega 30-45º, välisviimistluselt soovitatavalt domineerivalt kivi- või krohvipindadega, lubatud on ka puitviimistlus. Harja kõrgus maksimaalselt 9m elamul ning 6m abihoonetel.

3.3.	Kruntide moodustamine ja ehitusõigus

Olemasolev kinnistu jagatakse neljaks elamukrundiks suurustega 2000-2300m². Kolmele moodustatavatele krundile on antud ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe või kahe abihoone ehitamiseks ning ühele krundile on määratud ehitusõigus ühe suvemaja ehitamiseks. Maksimaalselt lubatav hoonealune pind krundil on 250m², seega täisehitus maksimaalselt 12,5% olenevalt krundist.

3.4.	Keskkonnakaitse abinõud, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtteline lahendus

Kruntidele on ette nähtud paigutada olmejäätmete kogumiseks regulaarselt tühjendatavad konteinerid. Jäätmete mahuteid tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. Soovitatav on ka väikeelamukruntidel alustada jäätmete kogumist sorteeritult, et võimaldada jäätmete taaskasutamist ja kõrvaldamist (viimist keskkonda) ning luua võimalused ohtlike jäätmete kogumiseks ja äraveoks spetsiaalsetesse ladustamiskohtadesse. Külas on olemasolevad sorteeritud jäätmete kogumiskohad, kuid perspektiivselt on ette nähtud ka väikeelamukruntidel alustada jäätmete kogumist sorteeritult.

Tehnovõrkude trassiühenduste mahamärkimisel tuleb jälgida, et rajamisel vigastatakse võimalikult minimaalselt olemasolevate puude juurestikke. Ehitustsooni jäävad puud tuleb ehitustööde ajaks kaitsta vigastuste eest spetsiaalsete kaitsetarinditega. Kasvumuld ehitusplatsidelt tuleb koorida ja kasutada kas omal krundil heakorrastustöödel või ära vedada mujal kasutamiseks.

Ehitustöödel tekkivad jäätmed kuuluvad kas taaskasutamisele, kõrvaldamisele spetsiaalses ehitusjäätmete ladustuspaigas, kasutusel olevas prügilas või Väo paekarjääris vastavalt ladustuskoha kasutuseeskirjadele või antakse töötlemiseks üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb koguda ja vedada spetsiaalsesse ehitusjäätmete kogumise kohta. Ehitusjäätmete tekkimisel on valdaja kohustatud rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks ja rakendama kõiki võimalusi taaskasutamiseks. Eraldi sorteeritakse võimaluse korral puit, kiletamata paber ja papp, metall (eraldi must ja värviline) ja mineraalsed jäätmed (kivid, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne).

Piirdeaiad rajatakse krundi piiridele, maksimaalne piirdeaia kõrgus on 1,5m, soovitatav on puit-piirdeaed, kuid lubatav on ka võrk või –varbpiire.

3.5.	Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted

Juurdepääs kruntidele on ehitamisel olevalt Mündi tänavalt. Sõidutee laiuseks on planeeritud 7m, tegemist on kahesuunalise juurdepääsuteega. Olemasolevale teemaa krundile lisaks on planeeritud teemaale liita tuletõrje veemahuti jaoks planeeritav teemaa laiendus (krunt nr 5)

3.6.	Tehnovõrkude ja -rajatiste paigutus

3.6.1.	Veevarustus

Veevarustus on planeeritud Kuressaare Veevärgi ühisveevarustuse torustikust Mündi tänaval, pikendades olemasolevat torustikku kuni planeeritavate kruntideni, krundi piiri lähedusse paigaldatakse liitumispunktid sulgemisarmatuuriga (maakraaniga DN 25). Elamutesse veesisendile on ette nähtud projekteerida veemõõdusõlm. Pihtla tee äärsesse hargnemiskaevu nr 73 on paigaldatud veearvesti.

Planeeritud tänavatorustik on ette nähtud plastmassist Ø110 survetorudest koos kaevudega ja eurostandardile vastavate ventiilidega. Planeeritavad veetorud paigaldatakse teemaa piiridesse. Veetorude paigaldussügavus on 1,8m maapinnast.

Planeeritaval alal kujuneb vabasurve kahekorruselisele hoonestusele.

Vooluhulgad:

Planeeritud on kokku 3 ühepereelamut ja 1 suvemaja.

Elanike arvuks on arvestatud: 4x4=16 inimest.

Veekulu normiks on võetud 120 l/ööpäevas inimese kohta, seega kokku 1,9m³/ööp.

Väline tuletõrjevesi tagatakse planeeritavast tuletõrjevee hoidlast (V=54m³).

    - Reovee kanalisatsioon

Kanalisatsioon ette nähtud juhtida Kuressaare Veevärgi ühiskanalisatsioonitorustikku, planeeritud torustik ühendatakse Kannikese ja Mündi tn nurgal asuvasse kanalisatsiooni pumplasse.

    - Sajuvee ärajuhtimine

Sajuvesi immutatakse pinnasesse omal krundil, osaliselt juhitakse olemasolevatesse kraavidesse.

3.6.4.	Elektrivarustus

Planeeritavate kruntide elektrivarustuseks paigaldatakse jaotuskilbid krundipiiride lähedusse, mis on ühendatud olemasoleva alajaama 0,4 kV jaotlaga ringtoite skeemi järgi. Jaotuskilpide juurde on paigaldatud ka elamute liitumiskilbid 2-tariifsete arvestitega ja peakaitsmetega. Liinid liitumiskilpidest kuni elamute peakilpideni ehitavad tarbijad. Planeeritud peakaitse on igale krundile 25A. Kasutatud pingesüsteem on 3~50 Hz, 380 V, maandatud neutraaliga.

Läbivatele 0,4kV õhuliinidele on ette nähtud seada servituut 4m laiuse koridori ulatuses Eesti Energia AS kasuks.

3.6.5.	Küte

Lokaalküte, lahendatakse ehitusprojektiga. Soovitatav kasutada keskkonnasõbralikku kütuseliiki (puit, gaas või elekter).

3.6.6.	Sidevarustus

Teemaale on planeeritud asukohad perspektiivsetele liinirajatistele. Rajatavatele elamutele on ette nähtud kaablikanalisatsiooni sisestused.

Krundisisesed osad lahendatakse tööprojekti koosseisus nähes ette eramule VMOHBU 3x2x0,5 sidekaabel pinnases või 50mm läbimõõduga plasttorus.

Juurdepääsuvõrgukaabel lahendatakse tööprojekti koostamise käigus.

3.6.7.	Välisvalgustus

Juurdepääsuteele on planeeritud tänavavalgustuse kaabelliin.

Tänavavalgustus on ette nähtud kõrgrõhu-naatriumlampidega välisvalgustitega võimsusega 250W  koonilistel metallpostidel (kõrgetel mastidel). Tänavavalgustuse MCMK maakaablid pinnases on paigaldatud plast-torudesse. Planeeritavate välisvalgustite juhtimiseks on ette nähtud välisvalgustuse juhtimiskilp alajaama lähedale teemaale.

3.7.	Tuleohutuse tagamine

Planeeritud hooned on minimaalse tulepüsivusega TP-3, kujad naaberkinnistute hoonetest minimaalselt 8m, planeeritud hoonete vahel on kujad tagatud.

Tuletõrjeveevarustus tuletõrjevee mahutist V=54m³, mis tagab kustutusvee 5m/s, mahuti täitmine toimub planeeritud veetorustikust, tagatud on täitmine 36 tunni jooksul.

3.8.	Tervisekaitse tagamine

Planeeritav piirkond asub maanteedest eemal, läheduses ei ole müra- ega saasteallikaid, mis vähendaksid piirkonnas elukvaliteeti. Sotsiaalministri määrusega nõutavat liiklusmüra taotlustaset 50dBA öisel ajal ei ületata.

3.9.	Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

Kuritegevuse ennetamise ning kuriteohirmu vähendamise seisukohalt on planeeringuga tagatud korrastatud ümbrus, hea valgustatus ning nähtavuse tagamine, samuti on oluliseks teguriks inimeste kohalolek, suhtlemine naabritega ja naabrivalve moodustamine. Elamute vahelise tühermaa muutmine asustatud ja heakorrastatud elamumaaks tõstab kogu piirkonna turvalisust ja vähendab kuriteo riske.

3.10.	Seadustest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja servituutide vajadus

Kinnisomandi kitsendused moodustatavatele kruntidele tulenevad teeseadusest: teekaitsevöönd 10m äärmise sõiduraja teljest.

Puurkaev-pumplast on tingitud sanitaarkaitsevöönd, mis ulatub kahele planeeritud elamumaa krundile.

Servituudi seadmise vajadus kruntidel nr 2, 3 ja 4 on tingitud läbivatest 0,4kV õhuliinidest (4m koridor) Eesti Energia AS kasuks ning läbivatest kraavidest  (võib asendada torustikuga) kogu piirkonna kasuks (4-6m koridor).

3.11	Tehnilised näitajad

Planeeritava ala suurus – 0,9ha

Moodustatavate kruntide arv – 4

Elamumaa 98,9%

Transpordimaa 1,1%

Planeeritav üksikelamute arv – 3

Planeeritav suvemajade arv - 1

Maksimaalselt lubatav brutopind – 1360m²

Krundi täisehitus max 12,5%

Parkimiskohtade arv - 7