Saarlase Vara OÜ

Torni tn 7-1, 93812 Kuressaare

Tel 51 62 088, fax 45 21081

MTR EEP000691

Tellija:  Kaarma vallavalitsus						Töö nr  1-07

SAARE MAAKOND, KAARMA VALD

LAHEKÜLA KÜLA

SIDEMA

DETAILPLANEERING

Projekteerija: Merit Kindsigo

Projekti insener: Raivo Kaseorg

Kuressaare 2008

SIDEMA

DETAILPLANEERING

# SISUKORD

## A SELETUSKIRI

- ÜLDOSA

- LÄHTEMATERJALID

- OLEMASOLEV OLUKORD

- PLANEERIMISLAHENDUS

4.1 Üldlahendus

4.2 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

4.3 Kruntide ehitusõigus, olulisemad arhitektuurinõuded ning kasutusõiguse  kitsendused

4.4 Keskkonnakaitse ja haljastuse põhimõtted

4.5 Teedevõrk ja liikluskorraldus

4.6 Tulekaitsenõuded

4.7 Tehnovõrgud

4.8 Kuritegevuse riskide ennetamine

## B JOONISED

- Tugiplaan		M 1:1000	DP-1

- Planeerimisjoonis	M 1:500	DP-2

- Kruntimisskeem	M 1:500	DP-3

- Trasside skeem	M 1:1500	DP-4

C LISAD

- Lisa 1. Sidema mü planeeritavate kruntide piiripunktide koordinaadid

- Kaarma Vallavalitsuse 31.05.2006. a korraldus nr 294 planeeringu algatamise kohta

### Vallavalitsuse korralduse nr 294 lisana väljastatud lähteseisukohad

#### SELETUSKIRI

#### 1. ÜLDOSA

Planeeritav ala asub Saare maakonnas, Kaarma vallas, Laheküla külas. Planeeringualaks on Sidema (katastritunnus 34801:005:0032, katastriüksuse suuruseks 23 750 m2) maaüksus. Planeeringu algatajaks on Kaarma vallavalitsus, algatamise aluseks taotleja MTÜ a/ü Sidema 03.05.2006 avaldus. Planeering on algatatud 31.05.2006 vallavalitsuse korraldusega nr 294. Planeeritava ala suuruseks on ca 2,8 ha. Maaüksuse praegune sihtotstarve on elamumaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on katastriüksuse kruntideks jagamine, osaline maakasutuse sihtotstarbe muutmine, loodavatele kinnistutele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse, juurdepääsuteede määramine, kujade määramine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

2. LÄHTEMATERJALID

Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid:

- Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamise kohta

- Vallavalitsuse korralduse lisana väljastatud lähteseisukohad

- Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostanud Jüri Koppeli Maamõõdutööd 2006. a)

3. OLEMASOLEV OLUKORD

Planeeritav ala asub Kaarma vallas, Laheküla külas. Katastriüksus piirneb Kuressaare-Kihelkonna-Veere maanteega (nr T-78), Mäe, Aia ja Porila maaüksustega ning jätkuvalt vaba maaga. Kuna Sidema kinnistu piirneb kirde suunas Kuressaare-Kihelkonna-Veere maanteega, on terve kinnistu kirdepoolsel osal 50 m teekaitsevööndi kitsendus. Planeeritav ala on peamiselt hoonestamata, alal asuvad praegu inimeste aiamaalapid koos kasvuhoonetega. Maaüksusel on olemas vana vundament, maa-ala läbib osaliselt sidekaabel (paralleelselt Kuressaare-Kihelkonna maanteega).

Planeeritaval alal asub põhiliselt põllumaa, mida osaliselt on regulaarselt haritud (aiamaad), põhja-kirdeosa läbib kõrge kuusehekk (pigem suurte kuuskede rivi) ning veidi lehtpuuvõsa, alal on pinnasteid, mida inimesed on aiamaalappidele ligipääsuks kasutanud. Kinnistutel on looduslik, tasane maa, kus maapinna kõrgused muutuvad ebaühtlaselt, maapinna kõrgused jäävad vahemikku 1.97 kuni 3.88. Koordinaadid on mõõdistatud L-EST süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

4. PLANEERIMISLAHENDUS

4.1 Üldlahendus

Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on katastriüksuse kruntideks jagamine, osaline maakasutuse sihtotstarbe muutmine, loodavatele kinnistutele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse, juurdepääsuteede määramine, kujade määramine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Planeeritaval alal on määratud 21 elamukrunti ja 4 teekrunti, mis käesolev detailplaneering määrab avaliku kasutusega teedeks.

Antud planeeringus sätestatud üldised tingimused, nõuded ja kitsendused kehtivad kõigi planeeritavate kinnistute kohta, lisaks kehtivad seadusest tulenevad piirangud ning planeeringuga kehtestatavad kitsendused.

Säilitada tuleb väljakujunenud struktuure, maastikulist omapära ja piirkonnale omast taimestikku (nt puid-põõsaid, olemasolevat kuusehekki, kuivenduskraavi). Planeeringualal on hoonete rajamine lubatud ainult määratletud hoonestusalal.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste asjaolude, piirangute ja printsiipidega:

- Kuressaare-Kihelkonna maantee teekaitsevöönd 50 m;

- krundi piirist 4 m ehituspiiranguala;

- elamukrundile lubatud maksimaalselt 2 hoonet;

- hoonetealune pind max 15% planeeritava kinnistu pindalast;

- olme- ja heitveed lahendada Kaarma valla välisvõrkude baasil;

- jäätmekäitlus lahendada vastavalt kehtivale seadusandlusele;

- säilitada maksimaalselt looduslik keskkond.

4.2 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Antud planeeringu käigus jagatakse planeeritav ala kruntideks olemasolevast kinnistust – Sidema katastriüksusest. Moodustatakse 21 elamukrunti ja 4 teekrunti.

ANDMED KRUNTIDE MOODUSTAMISEKS

| Soovituslik krundi nimi | Aadress | Planeeritud suurus, m2 | Detailplaneeringu sihtotstarve | Moodustatakse kinnistust |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pargi tee | Kaarma vald, Laheküla küla | 1274 | Tee ja tänava maa (LT) | Sidema |
| Sidema tee | Kaarma vald, Laheküla küla | 1208 | Tee ja tänava maa (LT) | Sidema |
| Kuuse põik | Kaarma vald, Laheküla küla | 945 | Tee ja tänava maa (LT) | Sidema |
| Kuuse tee | Kaarma vald, Laheküla küla | 2451 | Tee ja tänava maa (LT) | Sidema |
| Pargi tee 1 | Kaarma vald, Laheküla küla | 849 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Sidema tee 2 | Kaarma vald, Laheküla küla | 875 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Pargi tee 3 | Kaarma vald, Laheküla küla | 1060 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Pargi tee 5 | Kaarma vald, Laheküla küla | 829 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Sidema tee 4 | Kaarma vald, Laheküla küla | 884 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Pargi tee 7 | Kaarma vald, Laheküla küla | 930 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Sidema tee 6 | Kaarma vald, Laheküla küla | 860 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Sidema tee 1 | Kaarma vald, Laheküla küla | 815 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse põik 2 | Kaarma vald, Laheküla küla | 890 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Sidema tee 3 | Kaarma vald, Laheküla küla | 735 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse põik 4 | Kaarma vald, Laheküla küla | 720 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Sidema tee 5 | Kaarma vald, Laheküla küla | 838 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse põik 6 | Kaarma vald, Laheküla küla | 734 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Sidema tee 7 | Kaarma vald, Laheküla küla | 859 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse põik 8 | Kaarma vald, Laheküla küla | 847 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse põik 1 | Kaarma vald, Laheküla küla | 865 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse tee 2 | Kaarma vald, Laheküla küla | 853 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse põik 3 | Kaarma vald, Laheküla küla | 834 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse tee 4 | Kaarma vald, Laheküla küla | 835 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse põik 5 | Kaarma vald, Laheküla küla | 902 | Elamumaa (EP) | Sidema |
| Kuuse tee 6 | Kaarma vald, Laheküla küla | 860 | Elamumaa (EP) | Sidema |

KRUNTIDE NÄITAJAD

| Krundi nimi | Planee-ritud suurus, m2 | Ehitus- alune pind, max m2 | Täis- ehituse max % | Hoonete max. kõrgus, m | Hoonete max arv krundil, tk | Maakasutuse sihtotstarve (Tähis) | Sihtots-tarbe osakaal, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pargi tee | 1274 | - | - | - | - | Transpordimaa (L) | 100 |
| Sidema tee | 1208 | - | - | - | - | Transpordimaa (L) | 100 |
| Kuuse põik | 945 | - | - | - | - | Transpordimaa (L) | 100 |
| Kuuse tee | 2451 | - | - | - | - | Transpordimaa (L) | 100 |
| Pargi tee 1 | 849 | 100 | 15 | 7,5 | 1 | Elamumaa (E) | 100 |
| Sidema tee 2 | 875 | 100 | 15 | 7,5 | 1 | Elamumaa (E) | 100 |
| Pargi tee 3 | 1060 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Pargi tee 5 | 829 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Sidema tee 4 | 884 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Pargi tee 7 | 930 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Sidema tee 6 | 860 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Sidema tee 1 | 815 | 100 | 15 | 7,5 | 1 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse põik 2 | 890 | 100 | 15 | 7,5 | 1 | Elamumaa (E) | 100 |
| Sidema tee 3 | 735 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse põik 4 | 720 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Sidema tee 5 | 838 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse põik 6 | 734 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Sidema tee 7 | 859 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse põik 8 | 847 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse põik 1 | 865 | 100 | 15 | 7,5 | 1 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse tee 2 | 853 | 100 | 15 | 7,5 | 1 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse põik 3 | 834 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse tee 4 | 835 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse põik 5 | 902 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |
| Kuuse tee 6 | 860 | 100 | 15 | 7,5 | 2 | Elamumaa (E) | 100 |

4.3 Kruntide ehitusõigus, olulisemad arhitektuurinõuded ning kasutusõiguse kitsendused

Planeeritaval alal on määratletud hoonestusalad. Hooneid võib ehitada ainult hoonestusalale. Alale on paigutatud teede, kaablite ja trasside võimalikud asukohad. Järgida antud piirkonnas väljakujunenud valdavat hoonestuslaadi, arhitektuuris kasutada võimalikult palju Saaremaale iseloomulikke ehitustraditsioone ja -materjale. Ehitusmaterjalideks soovituslikult loodussõbralikud materjalid, hoonestus peab sobima kuju, konstruktsiooni ja välimuse poolest  ümbritsevasse keskkonda ja olemasoleva elamupiirkonna kõrvale.

Hooned on planeeritud ühe- kuni 1,5-korruselised. Hoonete paigutamisel ja arhitektuurse lahenduse täpsel väljatöötamisel arvestada kõrghaljastuse rajamisega krundile – soovituslik on koostada ehitusprojekt koos krundi haljastusprojektiga. Elamu harjajoon projekteerida teega paralleelselt. Elamu ehitamisel järgida etteantud ehitusjooni, vältimaks liigset korrapäratust ehitamisel. Vältida roosat, hele- või erksinist värvust hoonetel. Hoonetel näha ette viilkatused.

Kuni liitumiseni ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassidega väljastada ehituslubasid ainult abihoonete ehitamiseks.

Rajatavad piirded kavandada hoonete arhitektuuri ja ümbrusega sobivad, puit- või võrkaiad, kõrgusega max 1,2 m, min. läbipaistvusega 60%. Tänava (tee-)poolsel krundi serval rajada piirded kogu tänava ulatuses ühtse stiili, värvuse, kõrguse ja materjaliga.

Lubatud hoonete arv krundil		max 2

Lubatud hoonete korruselisus		max 1,5 korrust

Lubatud hoonete kõrgus	max 7,5 m

Krundi täisehituse %			max 15%

Lubatud katusekalle			42o

Lubatud katusematerjal		katusekivi, plekk

Lubatud välisseina materjal		puit, kivi, krohv

Lubatud piirdeaia materjal		võrk, puit

Tulepüsivusklass			minimaalne TP3, soovituslik TP2*

* Tulepüsivusklassid:

TP3 – ehitise kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes (tuldkartev);

TP2 – ehitise kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus variseda, kusjuures ettenähtud aeg on lühem tulekindla ehitise suhtes ettenähtud ajast (tuldtakistav).

Kruntide suhteliselt väikese pindala tõttu võib abihoone rajada krundi piirile lähemale kui 4 meetrit juhul, kui on tagatud kõik tuleohutusnõuded ja hoonete paigutuse muudatusega hõlmatud krundid koostavad ühtse, tervikuna ning harmooniliselt  mõjuva ehitusprojekti mõlema krundi kõigile hoonetele.

Servituutide vajadus:

1) Elektrikaabli servituut – koormab krunte Pargi tee 1 ja Sidema tee 2, reserveeritud 1 m kummalgi poolt telge.

2) Veetrassi servituut – koormab krunte Pargi tee 1 ja Sidema tee 2. Kohustus lubada rajada veetrass krundile vastavalt planeerimisjoonisele ning trassile reserveerida servituudiala 2 m kummalgi pool trassi telge.

3) Kanalisatsioonitrassi servituut - koormab krunte Pargi tee 1 ja Sidema tee 2. Kohustus lubada rajada kanalisatsiooni trass krundile vastavalt planeerimisjoonisele ning trassile reserveerida servituudiala 2 m kummalgi pool trassi telge.

4) Kuuseheki säilitamine – koormab Pargi tee 1, Sidema tee 1, Sidema tee 2, Kuuse põik 1, Kuuse põik 2 ja Kuuse tee 2 krunte, kohustus säilitada kruntidel olemasolevad kuused ning vajadusel noori juurde istutada, ennetamaks heki hõrenemist või aukude teket.

4.4 Keskkonnakaitse ja haljastuse põhimõtted

Planeeritavad tegevused ja rajatised ei tekita täiendavat müra, lõhna, vibratsiooni, tolmu vms üle Eesti Vabariigis kehtivas seadusandluses lubatud piirnormide.

Heitveed on lahendatud tsentraalsena. Kuni kanalisatsioonitrassiga liitumiseni lahendada reovee ärajuhtimine kogumismahutite baasil ja äraveoga purglasse.

Kruntidele on planeeritud paigaldada prügikonteinerid. Vastavalt jäätmekäitluseeskirjale tuleb jäätmevedajaga sõlmida jäätmeveo leping, mille abil tagatakse koordineeritud jäätmevedu. Jäätmekäitlejaga lepingu sõlmimine on kinnistu valdajale kohustuslik.

Kruntidele on vajalik ala esteetilise väärtuse tõstmiseks rajada sobilik kõrghaljastus (erinevaid puid-põõsaid), kuna tegemist on peamiselt endise põllumaaga ning ala on suures osas lage. Soovituslik on koostada ehitusprojekt koos krundi haljastusprojektiga.

Planeeringus on ette nähtud sadevete immutamine oma krundi pinnasesse, k.a. kruntidevahelistelt sõiduteedelt valguv sadevesi.

Paralleelselt Kuressaare-Kihelkonna-Veere maanteega asub planeeritaval alal suurte kuuskede rivi (nn kuusehekk). Nimetatud kuusehekk peab alles jääma, vältimaks liigset tolmu ja müra levikut suurelt maanteelt. Pargi tee 1, Sidema tee 1, Sidema tee 2, Kuuse põik 1, Kuuse põik 2 ja Kuuse tee 2 krundid peavad säilitama nimetatud kuused ning vajadusel ka noori juurde istutama, ennetamaks heki hõrenemist või aukude teket. Hekk on möödapääsmatu ja vajalik kõigi planeeritavale alale elama asuvate inimeste jaoks – hekk summutab oluliselt müra, püüab kinni lenduva tolmu ning tekitab visuaalselt privaatse ja looduslähedase tunde (varjates suure maantee seal sõitvate autodega).

4.5 Teedevõrk ja liikluskorraldus

Planeeritavale alale rajatakse uued avaliku kasutusega teed, et tagada juurdepääs kõikidele loodavatele kruntidele. Teemaa-alad moodustatakse eraldi maaüksustena, laiusega 10 m. Iga tee lõppu on planeeritud 15x15 meetrine plats ümberpööramise jaoks – peamiselt on see vajalik operatiivautode efektiivse ligipääsu ja manööverduse jaoks planeeritaval alal.

Kuressaare-Kihelkonna-Veere maanteelt (nr T-78) on planeeritud üks allasõit Sidema krundile (vt planeerimisjoonist), sealt edasi toimub edasine teede jagunemine. Maantee ja maanteega paralleelse tee vahele peab alles jääma olemasolev sadevete ja lume kogumiseks kaldkraav.

Teede väljaehitamine on kohustuslik enne antud planeeringuga kavandatud hoonete esimese ehitusloa väljastamist.

Parkimine lahendada planeeritaval alal krundisiseselt (igaüks oma krundil).

Kuressaare-Kihelkonna-Veere maantee kaitsevöönd on 50 meetrit. Planeeritava ala omanikud on teadlikud võimalikust autode ja muude masinate poolt tekitatud maanteelt tulenevast mürast ning ei oma sellega seoses mingeid pretensioone ning on siiski avaldanud soovi lähemale kui 50 meetri kaugusele maanteest elamuid ehitada. Maanteest omal soovil sellisele kaugusele ehitades võtavad maaomanikud võimalikud ebamugavused ja müraga seotud terviseriskid teadmiseks ja enda kanda.

Tee kaitsevööndisse võib hooneid rajada ainult teevaldaja/omaniku kooskõlastuse alusel.

4.6 Tulekaitsenõuded

Planeeringus on järgitud VVm nr. 315 ja EVS 812-3:2002 ‚Küttesüsteemid’ nõudeid.

Planeeritud ala hoonestus kuulub peamiselt tulepüsivuse seisukohalt klassi tähistusega TP3. Hooned planeeritaval alal on kavandatud põhiliselt ühekorruselised, kõrgusega kuni 7,5 m.

Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv ehitis tuleb püstitada krundi piiridest vähemalt 4 m kaugusele ja suurematest metsamassiividest tuleks hooned rajada vähemalt 10 m kaugusele. Planeeringuga on antud võimalus püstitada abihoone krundi piirist ka lähemale kui 4 meetrit juhul, kui on tagatud kõik tuleohutusnõuded.

Planeeritavale alale rajatakse 21 pereelamut koos abihoonetega. Tulekustutusvee tarbeks on planeeritud rajada põhijuurdepääsutee (maanteelt allasõidu) kõrvale tuletõrje hüdrant, mille vesi saadakse planeeritavast ühisveevärgist ning sealsest rajatava tsentraalse veetrassi hüdrandist, Laheküla tuletõrje hüdrant nr 2. Operatiivautode vajalik manööverdusruum (min 12x12 m) on tagatud kõvakattega platside rajamisega teede lõppu. Peavad olema sõidetavad ja lumest puhastatud ka talvel – selle eest vastutab teemaa-alade valdaja.

4.7 Tehnovõrgud

Olmeveed lahendada tsentraalsena, ühendatuna rajatava Kaarma valla ühisveevõrku. Planeeritavale alale on kavandatud rajada osade kruntide ristumiskohtadesse 3 puurkaevu (vt. planeerimisjoonist), mis rajatakse ühiseks kasutuseks tehnoloogilise (kastmis-) vee eesmärgil. Nimetatud kaevusid ei planeerita joogivee kaevudeks.

Planeeritava ala heitveed lahendatakse samuti tsentraalse võrguna, mis on ette nähtud välja ehitada Kaarma valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukavaga kooskõlas. Vastavalt uuele, koostatavale vee- ja kanalisatsioonisüsteemide eelprojektile hakkab antud planeeringuala trasside liitumispunkt olema Kihelkonna mnt ringtee vahetus läheduses (ringtee ääres, vt Joonis 4, Trasside skeem).

Sadeveed on planeeritud immutada oma krundi pinnasesse, k.a. kruntidevahelistelt sõiduteedelt valguv sadevesi.

Alale on planeeritud üks hüdrant tuletõrje veevõtu tarbeks Kuressaare-Kihelkonna-Veere maanteelt allasõidutee äärde.

Elektrivarustuse saab vastavalt Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Saarte Piirkonna poolt väljastatud tehnilistele tingimustele Kellamäe alajaamast. Elamukvartali  elektrivarustuseks on liitumismenetluse käigus vaja suurendada Kellamäe 10/0,4kV mastalajaama võimsust ja rekonstrueerida alajaamast 0,4kV fiiderliin kuni planeeringualani.
Planeeritavate jaotus- ja liitumiskappide ning kaablite võimalikud asukohad on ära näidatud planeerimisjoonisel.

#### Kavandatavad liinid planeeritakse maakaabelliinidena. Täpsemal liinide projekteerimisel järgida ette antud tehnilisi tingimusi. Kaablid on ühitatud teede kulgemisega ning liitumis-jaotuskapid ette nähtud kruntide piiridele ligipääsetavatesse kohtadesse. Krundisisesed võrgud alates mõõtekapist tuleb lahendada koos objektide elektrivarustuse projektidega.

#### Elekter väljaspool planeeringuala lahendatakse eraldi projekti ja kooskõlastustega kuni planeeritava alani.

Planeeritavate elamute küte lahendada lokaalsena hoonete projekteerimise käigus, kas puidu-, õli-, gaasi- või elektriküttega, üheks võimaluseks on ka soojuspump.

Sideühendust antud planeeringuga ei kavandata.

4.8 Kuritegevuse riskide ennetamine

01.01.2003. a kehtima hakanud planeerimisseaduse kohaselt tuleb planeeringutes käsitleda kuritegevuse riske vähendavaid ja ennetavaid nõudeid.

Varguste või muu kuritegevuse ärahoidmiseks on oluline hoonete ja õuealade hea valgustatus ja avatud vaated. Hea jälgitavus vähendab oluliselt vandalismi, sissemurdmiste, autovarguste ja muude kuritegude riski. Oluliseks riskivähendavaks faktoriks on koera olemasolu - see aga eeldab korralikku, koera kinnipidavat aeda ümber majapidamise.

Kuritegevust aitab vähendada ka naabrivalve, tagumiste juurdepääsuteede ja pimedate majataguste puudumine. Oluliseks teguriks on vastupidavad ukse- ja aknaraamid, kvaliteetsed lukud, kodust äraolekul korralikult suletud uksed-aknad, liikumisanduriga valgustus jms.

Varguste või muu kuritegevuse ärahoidmiseks on võimalik palgata alale valvur, kuid nimetatud lahendus on suhteliselt kulukas. Ratsionaalsem oleks lasta mõnel turvateenust pakkuval ettevõttel paigaldada majale/elamukompleksile signalisatsiooniga turvasüsteem.

KRUNTIDE SEADUSJÄRGSED KITSENDUSED

1. Eesti Vabariigi planeerimisseadus

Detailplaneering on uute hoonete ehitusprojektide koostamise aluseks.

Detailplaneeringu eesmärgid on:
1) planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;
2) krundi ehitusõiguse määramine;
3) krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;
4) tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras;
5) haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
6) kujade määramine;
7) tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine;
8) keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine; /-/;

13) servituutide vajaduse määramine; /-/.

2. Eesti Vabariigi ehitusseadus

Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel.

Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt.

3. „Tee kaitsevöönd” – teeseaduse §13

(1) Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd.

(2) Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit. /-/

4. „Tegevus teel ja tee kaitsevööndis” – teeseaduse § 36

(1) Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus; /-/
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit; /-/.

(2) Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

5. ”Avalikult kasutatav tee” – asjaõigusseaduse § 155

Kinnisasja omanik peab avalikult kasutatava tee äärses ribas järgima seadusjärgseid kitsendusi.

6. “Tehnovõrgud ja rajatised” – asjaõigusseaduse § 158

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja oluline osa.

7. „Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd” - elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus, § 3

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

8. „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevöönd” - ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus, § 2

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on:
1) alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m;
2) 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m;
3) 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m. /-/

9.  „Ehitise tuleohutuse määramine” – ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, § 4

(3) Ehitised ja selle osad jaotatakse tuleohutusest lähtuvalt järgmiselt:

1) tulekindel (tähis TP1) – ehitise kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus variseda, kusjuures üldjuhul sellise ehitise kandekonstruktsioon tulekahjus ei varise;

2) tuldtakistav (tähis TP2) – ehitise kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus variseda, kusjuures ettenähtud aeg on lühem tulekindla ehitise suhtes ettenähtud ajast;

3) tuldkartev (tähis TP3) – ehitise kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes.

10. Järgida kehtivaid tervisekaitse, keskkonnakaitse, riigikaitse jm seadusi, tuleohutusnorme, jäätmekäitluseeskirju ning Kaarma valla ehitusmäärust.

Koostaja: Merit Kindsigo